- Bendrovės elektros tinklo operatyvinio valdymą vystyti naudojant bei plečiant skirstomojo tinklo valdymo sistemos (angl. Distribution Management System (DMS)) funkcijas:

  - DMS atjungimų valdymo modelį (OMS - Outage Management System);

  - Tinklo automatinio valdymo modelį (FLIR  - angl. Fault Location, Isolation and Restoration);

  - Tinklo apkrovų, srautų ir nuostolių skaičiavimo modelį (DPF - Distribution Power Flow);

  - DMS normalių nutraukimų skaičiavimų uždavinį;

  - DMS įtampų valdymo uždavinį;

  - DMS operatyvinių brigadų užduočių valdymo modulį (DMS Mobile Dispatch and Switching);

  - DMS operatyvinio personalo mokymų simuliatoriaus modulį (Training Simulation);

  - DMS išmaniosios elektros apskaitos (Smart Meter)  integravimo modulį.

Skirstomojo tinklo valdymo sistemos funkcijos turi būti paleistos, veikiančios ir papildomos bei atnaujinamos atsižvelgiant į besikeičiančius Bendrovės verslo bei operatyvinio valdymo procesus ir poreikius.

- Skirstomojo tinklo dispečerinio valdymo sistemos saugumo ir duomenų konfidencialumo užtikrinimui skirtos priemonės:

  - Archyvinių duomenų ir ataskaitų, DVS stebėjimo, SMS  pranešimų, WEB, programinės įrangos atnaujinimo  serveriai turi būti atskirti duomenų ugniasiene  DMZ (demilitarizuotoje) zonoje;

  - DVS TLAN tinkle perimetro viduje sertifikatų valdymo ir LDAP protokolo įrankiais turi būti sukuriamas vieningas IT komponentų (serverių, kompiuterinių darbo vietų, programų arba sistemų, duomenų perdavimo ir kitų įrenginių) bei jų vartotojų registravimas;

  - duomenų mainai tarp kitų DVS sistemų su aktyvia valdymo sistema turi būti vykdomi vienu iš šių duomenų mainų protokolų (IEC60870-5-104, IEC60870-5-101, ICCP);

  - tinklo įrenginių valdymas vykdomas tik iš darbo vietų, esančių DVS TLAN tinkle;

  - prisijungimas prie DVS TLAN iš išorinių tinklų leistinas tik Valdymų sistemų skyriaus personalui ir kitam personalui (kuris gavęs iš Prevencijos skyriaus patvirtinimą), naudojant specialią VPN (Virtual Private Network) prieigą.