- Statant naujus elektros tinklų objektus ir rekonstruojant esamus taikyti tokias technologijas, kurios nekenkia ar mažiausiai kenkia aplinkai. Parenkant  elektros įrenginius ir medžiagas vertinti poveikį gamtai ir žmonių sveikatai ir siekti mažinti jų neigiamą poveikį aplinkai:

  - rengiant rekonstruojamų objektų daugiamečius planus numatyti pirmenybę objektams kurių statiniuose, pastatuose, inžinieriniuose tinkluose yra asbesto ir jo turinčių medžiagų;

  - teikti pirmenybę elektros įrenginiams, keliantiems mažesnį triukšmą;

  - galios transformatoriams, kuriuose alyvos kiekis didesnis kaip 600 kg uždarose skirstyklose ir didesnis kaip 1 t atvirose skirstyklose įrengti priemones apsaugančias nuo alyvos patekimo į gruntą ir gruntinius vandenis;

  - naudoti priemones apsaugančias nuo gyvūnų patekimo ant įtampą turinčių įrenginių dalių: izoliuotas sistemas, izoliacinius gaubtus, aptvarus, atbaidančias priemones;

  - rekonstruojant ar remontuojant oro linijų ruožuose, nutiestuose paukščių susikaupimo vietose ar migracijos zonose, įrengti paukščių atbaidymo įrenginius;

  - teikti pirmenybę  techniniams sprendimams mažinantiems  TP, SP ir TR užimamų teritorijų plotus;

  - parkuose, draustiniuose, vertinguose miškų masyvuose teikti pirmenybę techniniams sprendimams mažinantiems OL proskynų plotį.

- Eksploatuojant  elektros tinklų objektus:

  - OL trasų priežiūrai naudoti efektyviausias kombinuoto (rankinio, mechanizuoto ir cheminio) apdirbimo priemones, kurios yra registruotos Valstybinėje augalų apsaugos tarnyboje bei jos leidžiamos naudoti ne žemės ūkio paskirties plotuose (elektros perdavimo, naftotiekių ir kt.);

  - remontuojant OL atramose, kuriose yra gandralizdžiai, įrengti specialias gandralizdžių platformas, arba iškelti juos į naujai įrengiamas vietas;

  - teikti pirmenybę naudojamoms cheminėms medžiagoms, kurios mažiausiai kenkia aplinkai ir darbuotojams.