| Proceso pavadinimas | Paskyrų arba Paskyrų-leidimų išdavimo ir grąžinimo proceso aprašas |
| --- | --- |
| Procesų grupės pavadinimas | Darbuotojų sauga ir sveikata |
| Sritis | Sauga ir prevencija |
| Proceso savininkas (padalinys, vadovo pareigybė) | Techninės saugos komandos vadovas |
| Proceso vadovas (padalinys, pareigybė) | Techninės saugos specialistas |
| Tvirtinančioji įmonė | AB „Energijos skirstymo operatorius“ |
| Tvirtinančio asmens pareigybė/ organas | Bendrovės vadovas |

| Taikymo sritis: | Išmaniosios apskaitos valdymo departamentas, Tinklo duomenų valdymo departamentas, Dujų tinklo eksploatavimo departamentas, Rangovai, dirbantys Bendrovės eksploatuojamuose dujų skirstymo sistemos objektuose bei atliekantys naujo dujotiekio montavimo darbus |
| --- | --- |
| Susiję išoriniai teisės aktai: | Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191 (nuoroda); Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijos dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų, organizuojant ir atliekant statybos darbus, dokumento data 2023-04-19 (nuoroda) |
| Susiję vidiniai teisės aktai (aukštesnio lygmens): Susiję pernaudojami procesai, taisyklės, instrukcijos: | - Dujų skirstymo sistemos objektuose atliekamų darbų gamtinių dujų aplinkoje sąrašas pagal kategorijas (nuoroda); |
|  | Darbų technologinės instrukcijos (Dujos) (nuoroda); Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemos operatorių tarpusavyje susijusių darbų derinimo ir vykdymo proceso aprašas (nuoroda); Gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemos operatorių tarpusavyje susijusių darbų metinio plano (Grafiko) sudarymo procesas (nuoroda); Apžiūrų ir techninio patikrinimo vykdymo proceso aprašas (nuoroda); DSRĮr, KSĮ ir kitų įtaisų/įrenginių techninės priežiūros proceso aprašas (nuoroda); Gamtinių dujų tinklo avarijų, sutrikimų ir gedimų likvidavimas (nuoroda); Apskaitos prietaisų įrengimas arba keitimas kai darbus vykdo Rangovas (nuoroda). |

Turinys:

1.	Naudojami terminai ir sutrumpinimai	1

2.	Pagrindinė proceso informacija (Bendrosios nuostatos)	2

3.	Proceso schema	4

4.	Proceso aprašymas	5

5.	Pastabos (Baigiamosios nuostatos)	6

6.	Priedai	6

## Naudojami terminai ir sutrumpinimai

| Nurodomas terminas arba sutrumpinimas | Termino arba sutrumpinimo paaiškinimas |
| --- | --- |
| Bendrovė | AB „Energijos skirstymo operatorius“ |
| Bendrovės dujų skirstymo sistemos objektas (Bendrovės objektas) | Bendrovės nuosavybės teise turimi arba eksploatuojami skirstomieji vamzdynai gamtinėms dujoms iš magistralinio dujotiekio dujų skirstymo stočių pristatyti iki dujų vartotojo sistemų, statiniai, įrenginiai ir priemonės šiems vamzdynams veikti bei dujų apskaitos prietaisai ant vartotojo sklypo ribos ir vartotojų patalpose. Taip pat naujai montuojamas dujotiekis - atliekami požeminio ir antžeminio skirstomojo dujotiekio bei (vartotojų) dujų sistemose atliekami dujų apskaitos prietaisų montavimo darbai. |
| Bendrovės rangovas (Rangovas) | Fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis darbus Bendrovės objektuose sudarytų sutarčių tarp jo ir Bendrovės pagrindu, pasitelkiamas atlikti sutartyje nurodytus darbus ar tam tikras darbų dalis, suteikiantis tam tikrą su darbais susijusią paslaugą arba tam tikras reikalingas paslaugos dalis. Rangovas atsako už nuomos pagrindais jo pasitelktus fizinius ar juridinius asmenis, kurie rangovo vardu atlieka sutartyje nurodytus darbus ar tam tikras darbų dalis, suteikia tam tikrą su darbais susijusią paslaugą arba tam tikras reikalingas paslaugos dalis. |
| Bendrovės subrangovas (Subrangovas) | Fizinis ar juridinis asmuo, vykdantis darbus Bendrovės objektuose sudarytų sutarčių tarp jo ir Bendrovės Rangovo pagrindu, Rangovo pasitelkiamas atlikti sutartyje nurodytus darbus ar tam tikras darbų dalis, suteikiantis tam tikrą su darbais susijusią paslaugą arba tam tikras reikalingas paslaugos dalis. Subrangovas atsako už nuomos pagrindais jo pasitelktus fizinius ar juridinius asmenis, kurie subrangovo vardu atlieka sutartyje nurodytus darbus ar tam tikras darbų dalis, suteikia tam tikrą su darbais susijusią paslaugą arba tam tikras reikalingas paslaugos dalis. |
| Darbų vadovas | Nustatyta tvarka atestuotas ir turintis nustatytos formos atestatą (pažymėjimą) Bendrovės darbuotojas, turintis teisę vadovauti darbams gamtinių dujų aplinkoje, atsakingas už darbų, kuriems vadovauja, atlikimą, kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą bei reikiamos dokumentacijos įforminimą. Darbų vadovas privalo visą darbų atlikimo laiką būti darbų atlikimo vietoje. |
| Darbų planas | Darbų vykdymo degiųjų dujų aplinkoje planas, kai suteikiama teisė atlikti III kategorijos darbus. Darbus atliekant pagal darbų planą, išduodamos Paskyros atlikti darbus konkrečiose darbo vietose, prie kurių pridedama Darbų plano kopija. Už Darbų plano išdavimą ir darbų organizavimą atsako darbus inicijavusi eksploatuojanti įmonė. Vadovaudamiesi Darbų planu, Paskyras atskirose darbo vietose savo įmonės darbuotojams išduoda tose darbo vietose darbus vykdančios įmonės vadovai arba jų įgalioti turintys reikiamą kvalifikaciją darbuotojai (Išduodantys asmenys). |
| Išduodantis asmuo | Bendrovės darbuotojas, atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka, įgijęs reikiamų žinių ir įgūdžių eksploatavimo darbams atlikti, ir turintis suteiktus įgaliojimus (pagal darbo sutartį, sprendimą ar pareigybių aprašymą) išduoti Paskyras ir Darbų planus. |
| Paskyra | Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra. |
| Paskyra - leidimas | Rašytinė užduotis Bendrovės rangovams, vykdantiems darbus pavojingose zonose, kuriose nuolat veikia ar gali veikti (atsirasti) rizikos veiksniai (3 priedas). Rizikos veiksniai nurodyti (nuoroda) |
| Proceso aprašas | Paskyrų arba Paskyrų-leidimų išdavimo ir grąžinimo proceso aprašas. |
| NĮP | Paskyrų įforminimo programa, skirta Paskyrų išdavimui, registravimui, peržiūrai, spausdinimui, saugojimui ir auditavimui. NĮP adresas http://public.etic.lt/NIPPublic. |
| Rangovo darbų vadovas | Nustatyta tvarka atestuotas ir turintis nustatytos formos atestatą (pažymėjimą) Rangovo ar Subrangovo darbuotojas, turintis teisę vadovauti darbams gamtinių dujų aplinkoje, atsakingas už darbų, kuriems vadovauja, atlikimą, kokybę, darbuotojų saugą ir sveikatą bei reikiamos dokumentacijos įforminimą. Darbų vadovas privalo visą darbų atlikimo laiką būti darbų atlikimo vietoje. |
| Rangovo išduodantis asmuo | Rangovo arba subrangovo darbuotojas, atestuotas teisės aktų nustatyta tvarka, įgijęs reikiamų žinių ir įgūdžių eksploatavimo darbams atlikti, ir turintis suteiktus įgaliojimus išduoti Paskyras. |
| Registravimo žurnalas | Paskyrų, vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje, registravimo žurnalas. |
| Taisyklės | Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 1-191. |
| I, II, III kategorijos darbai | Taisyklėse nurodytos darbų atliekamų degiųjų dujų aplinkoje kategorijos. |

Kitos Proceso apraše neapibrėžtos ir naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos, Statybos techniniuose reglamentuose, Taisyklėse ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

## Pagrindinė proceso informacija (Bendrosios nuostatos)

2.1. Proceso aprašo reikalavimai taikomi Bendrovės ir Rangovų bei Subrangovų darbuotojams, organizuojant ir vykdant darbus Bendrovės objektuose.

2.2. Rangovas privalo užtikrinti, kad Subrangovai taip pat vadovautųsi saugą darbe reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais ir jiems taikomais Bendrovės vidaus teisės aktais. Šiame Apraše Rangovo darbuotojams nustatomi reikalavimai galioja ir Subrangovų darbuotojams.

2.3. Bendrovės darbuotojai, Rangovai ir Subrangovai, organizuodami ir vykdydami darbus Bendrovės objektuose, privalo vadovautis galiojančios redakcijos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Gamtinių dujų skirstymo ir vartotojų sistemų eksploatavimo taisyklėmis, Degiųjų dujų aplinkoje atliekamų darbų saugos taisyklėmis, Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijomis dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų, organizuojant ir atliekant statybos darbus, ir kitais susijusiais saugą darbe reglamentuojančiais, Lietuvos Respublikos ir Bendrovės vidaus teisės aktais.

2.4. Bendrovės objektuose, vykdant darbus gamtinių dujų aplinkoje, turi būti dirbama pagal užduotis ir Paskyras:

2.4.1. Bendrovės darbuotojams atliekant I kategorijos (nuoroda) darbus rašytinė užduotis nereikalinga;

2.4.2. Bendrovės darbuotojams atliekant II ir III kategorijos darbus (nuoroda). (Atliekant III kategorijos darbus rengiamas ir Darbų planas. Darbus atliekant pagal Darbų planą, išduodamos Paskyros atlikti darbus konkrečiose darbo vietose).

2.4.3. Rangovams / Subrangovams atliekant I, II ir III kategorijos darbus (nuoroda), turi būti dirbama pagal Paskyras.

2.4.3.1. Bendrovės darbuotojams atliekant technologiškai susijusius III kategorijos darbus Bendrovei nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdomose dujų sistemose, o  objektuose ar įrenginiuose kartu dirba ir Rangovo / Subrangovo darbuotojai, rengiamas Darbų planas:

- darbų organizavimo vadovu paskiriamas Bendrovės darbuotojas;

- darbo vietoje, kurioje darbus atlieka Rangovų darbuotojai, darbų vadovu, vadovaujančiu Rangovų darbuotojams, paskiriamas Rangovo darbuotojas;

- paskyras išduoda Rangovo išduodantis asmuo.

2.5. Paskyrų Registravimo žurnalo formos pavyzdys pateiktas šio proceso 2 priede.

2.6. Darbams dujų skirstymo sistemos objektuose ir  dujotiekio statybos, įrengimo, rekonstravimo, remonto darbams, kuriuos atlieka Rangovas, skiriamas Rangovo darbų vadovas. Pagal gautą Paskyrą ar Paskyrą-leidimą, laikantis Taisyklių, Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijų dėl minimalių saugos ir sveikatos reikalavimų, organizuojant ir atliekant statybos darbus ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, Rangovo Darbų vadovas vadovauja darbams ir kartu su darbuotojais (brigados nariais) vykdo darbus. Darbų metu reikalingus darbuotojų sudėties pakeitimus gali atlikti tik Rangovo darbų vadovas ar asmuo, išdavęs Paskyrą ar Paskyrą-leidimą. Darbuotojų pakeitimai turi būti pažymėti Paskyroje ar Paskyroje-leidime. Apie Paskyros ar Paskyros-leidimo brigados narių sudėties pakeitimą Rangovo darbų vadovas informuoja Išdavusį asmenį.

2.7. Jei NĮP laikinai nefunkcionuoja ar yra kitų šios programos funkcionavimo trikdžių, Bendrovės darbuotojai ir Rangovai / Subrangovai darbų atlikimui Bendrovės objektuose gali išduoti Paskyras popieriniame variante (1 priedas), pildydami Registravimo žurnalus, tačiau laikantis šio Proceso aprašo etapų eiliškumo.

2.8. Bendrovės objektuose dirbančių asmenų saugą darbe reglamentuojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Bendrovės vidaus teisės aktų reikalavimų laikymąsi užtikrina darbų vadovas, darbų organizavimo vadovas.

2.9. Bendrovės objektuose dirbančių asmenų saugos darbe kontrolę gali vykdyti  Bendrovės Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus darbuotojai, Statybos techninės priežiūros skyriaus darbuotojai, Išmaniosios apskaitos valdymo departamento, Tinklo duomenų valdymo departamento, Dujų tinklo eksploatavimo departamento skyrių ir komandų vadovai.

2.10. Bendrovė, už padarytus saugos darbe pažeidimus, nustato sankcijas Rangovams sutartyse numatyta tvarka.

2.11. Jei darbų technologijos instrukcijose, kurios patvirtintos iki šio Proceso aprašo įsigaliojimo, nurodyta, kad reikia išduoti užduotį arba pavedimą, tai reikia vadovautis šiuo Proceso aprašu, ir Dujų skirstymo sistemos objektuose atliekamų darbų gamtinių dujų aplinkoje sąrašu pagal kategorijas, o ne darbų technologijos instrukcijose nurodytu dokumentavimu.

| Proceso tikslas | Įvestis | Rezultatas | Proceso klientas | Naudojamos IT sistemos | Proceso rodikliai | Procese veikiantys robotai | Susijęs procesas (einantis prieš) | Susijęs procesas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nustatyti Paskyrų ir Paskyrų - leidimų išdavimo bei grąžinimo proceso eigą, užtikrinant saugą darbe | Poreikis išduoti Paskyrą arba Paskyrą-leidimą | Išduota ir grąžinta Paskyra arba Paskyra-leidimas | Bendrovės darbuotojai, dirbantys pagal Paskyras ir Rangovų darbuotojai, dirbantys Bendrovės dujų įrenginiuose bei atliekantys naujo dujotiekio montavimo darbus | NĮP | Paskyrų išdavimas laiku (proc.) | Nėra | Nėra | Leidimų Rangovams išdavimo proceso aprašas (nuoroda) |

## Proceso schema

## Proceso aprašymas

| Eil. Nr. | Proceso žingsnio pavadinimas | Proceso žingsnio aprašymas | Vykdytojas | Proceso žingsnio Rezultatas | Proceso žingsnio atlikimo terminas | Naudojama IT sistema / priemonė |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Įvertinti poreikį | Pagal Dujų skirstymo sistemos objektuose atliekamų darbų gamtinių dujų aplinkoje sąraše nurodytas kategorijas, įvertinama, kokios kategorijos darbai bus atliekami, ar juos atliks Rangovai, ar Bendrovės darbuotojai. Jei vykdomi III kategorijos darbai, rengiamas Darbų planas, vykdomas 2 žingsnis. Jei vykdomi II kategorijos darbai, vykdomas 2 žingsnis. Jei darbus atlieka Rangovai, ir darbai atliekami gamtinių dujų aplinkoje, vykdomas 5 žingsnis. Jei darbus atlieka Rangovai ir yra vykdomi naujo dujotiekio įrengimo darbai, vykdomas 6 žingsnis. | Išduodantis asmuo | Įvertintas poreikis | Nenustatyta | Nėra |
|  | Išduoti Paskyrą | Paskyrą rengia ir išduoda Išduodantis asmuo. Jis Paskyrą suplanuotiems darbams parengia NĮP iš anksto vieną dieną prieš darbus, bet ne vėliau kaip iki Paskyroje numatytų darbų pradžios. Esant neplaniniams darbams - ne vėliau kaip iki Paskyroje numatytų darbų pradžios, pasirašo (elektroniniu parašu NĮP arba NĮP nefunkcionavimo atveju - fiziniu parašu popieriniame variante Paskyroje (1 priedas). Išduotos Paskyros automatiškai registruojamos NĮP, o NĮP nefunkcionavimo atveju – Išduodantis asmuo pildo nustatytos formos Registravimo žurnaluose. | Išduodantis asmuo | Išduota Paskyra | Ne vėliau kaip iki Paskyroje numatytų darbų pradžios | NĮP |
|  | Užpildyti ir grąžinti Paskyrą | Baigus darbus, Darbų vadovas užpildo NĮP Paskyrą, ir, jei buvo pildomas popierinis variantas – grąžina Išdavusiajam asmeniui. Pasirašydamas Paskyroje, Darbų vadovas patvirtina, kokie darbai buvo vykdomi ir kokie darbai buvo atlikti. Jeigu buvo atlikti ne visi Paskyroje nurodyti darbai, Darbų vadovas pažymi, kokie darbai ir dėl kokios priežasties nebuvo atlikti. Paskyroje turi būti nurodyti (arba pridėti prie Paskyros) dujotiekių kontrolinių sandarumo patikrinimų rezultatai, dujų koncentracijos ir (ar) deguonies kiekio matavimų rezultatai, jeigu šie darbai ir matavimai buvo atliekami. Apie atliktus darbus darbų vadovas turi kasdien informuoti Paskyrą Išdavusį asmenį. | Darbų vadovas | Užpildyta Paskyra grąžinta Išdavusiam asmeniui | Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną | NĮP |
|  | Pratęsti išduotą Paskyrą | Jei nustatytu laiku Paskyroje nurodyti darbai nebuvo baigti, asmuo, išdavęs Paskyrą, turi išsiaiškinti priežastis ir pratęsti Paskyrą. | Išduodantis asmuo | Pratęsta Paskyra | Atvykus iš darbo vietos | Nėra |
|  | Išduoti Paskyrą | Rangovo išduodantis asmuo Paskyrą suplanuotiems darbams parengia NĮP iš anksto vieną dieną prieš darbus, supažindina su darbų technologija ir instruktuoja darbuotojus saugos klausimais. Rangovo išduodantis asmuo pasirašo (elektroniniu parašu NĮP arba, jei NĮP nefunkcionuoja – fiziniu parašu popieriniame variante) Paskyroje. Išduotos Paskyros automatiškai registruojamos NĮP, o NĮP nefunkcionavimo atveju Išduodantis asmuo pildo Rangovo įmonėje nustatytos formos Registravimo žurnaluose. | Rangovo Išduodantis asmuo | Išduota Paskyra | Ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki numatytų darbų pradžios | NĮP |
|  | Išduoti Paskyrą-leidimą | Rangovo Išduodantis asmuo Paskyrą-leidimą išduoda popieriniame variante, supažindina su darbų technologija ir instruktuoja darbuotojus saugos klausimais. Paskyros-leidimai registruojami Rangovo įmonėje nustatytos formos Registravimo žurnaluose. | Rangovo Išduodantis asmuo | Išduota Paskyra - leidimas | Ne vėliau kaip iki Paskyroje-leidime numatytų darbų pradžios | Nėra |
|  | Instruktuoti Rangovo darbų vadovą | Rangovo darbų vadovas gauna iš Rangovo išduodančio asmens Paskyrą ar Paskyrą-leidimą, išklauso instruktavimą. Jei išduota Paskyra, NĮP pasirašo elektroniniu parašu (NĮP nefunkcionavimo atveju – fiziniu parašu popieriniame Paskyros variante). Jei išduota Paskyra-leidimas, Rangovo darbų vadovas pasirašo joje fiziniu parašu. | Rangovo Darbų vadovas | Pasirašyta ir perduota Rangovo darbų vadovui Paskyra ar Paskyra- leidimas | Ne vėliau kaip iki Paskyroje ar Paskyroje-leidime numatytų darbų pradžios | NĮP |
|  | Instruktuoti darbuotojus (brigados narius) | Rangovo Darbų vadovas darbo vietoje instruktuoja darbuotojus (brigados narius), įrašytus Paskyroje ar Paskyroje-leidime ir supažindina juos su darbų atlikimo tvarka, saugos reikalavimais ir rizikos veiksniais. Darbuotojai (brigados nariai) išklauso instruktavimą ir pasirašo (elektroniniu parašu NĮP arba fiziniu parašu popieriniame variante) Paskyroje ar popieriniame Paskyros-leidimo variante. | Rangovo Darbų vadovas | Instruktuoti brigados nariai | Prieš ruošiant darbo vietą | NĮP |
|  | Užpildyti ir grąžinti Paskyrą | Baigus darbus, Rangovo Darbų vadovas užpildo NĮP Paskyrą ir, jei buvo pildomas popierinis variantas – grąžina Rangovo išduodančiam asmeniui. Pasirašydamas Paskyroje, Rangovo Darbų vadovas patvirtina, kokie darbai buvo vykdomi ir kokie darbai buvo atlikti. Jeigu buvo atlikti ne visi Paskyroje nurodyti darbai, parašo (pažymi), kokie darbai ir dėl kokios priežasties nebuvo atlikti. Paskyroje turi būti nurodyti dujotiekių kontrolinių sandarumo patikrinimų rezultatai, dujų koncentracijos ir (ar) deguonies kiekio matavimų rezultatai, jeigu šie darbai ir matavimai buvo atliekami. Apie atliktus Rangovo darbus Rangovo Darbų vadovas turi kasdien informuoti Paskyrą išdavusį asmenį. | Rangovo Darbų vadovas | Užpildyta NĮP Paskyra | Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną | NĮP |
|  | Užpildyti ir grąžinti Paskyrą -leidimą | Baigus darbus, Rangovo Darbų vadovas užpildo Paskyrą-leidimą ir grąžina Rangovo išduodančiam asmeniui. Pasirašydamas Paskyroje-leidime, Rangovo Darbų vadovas patvirtina, kokie darbai buvo vykdomi ir kokie darbai buvo atlikti. Jeigu buvo atlikti ne visi Paskyroje-leidime nurodyti darbai, parašo (pažymi), kokie darbai ir dėl kokios priežasties nebuvo atlikti. Apie atliktus Rangovo darbus Rangovo Darbų vadovas turi kasdien informuoti Paskyrą-leidimą išdavusį asmenį. | Rangovo Darbų vadovas | Perduota Paskyra-leidimas Rangovo išduodančiam asmeniui | Nedelsiant, bet ne vėliau kaip per vieną darbo dieną | Nėra |
|  | Pratęsti išduotą Paskyrą | Jei nustatytu laiku Paskyroje nurodyti darbai buvo nebaigti ir reikalingas Paskyros pratęsimo laikas, Rangovo asmuo, išdavęs Paskyrą, turi išsiaiškinti priežastis ir pratęsti ją arba išduoti naują. | Rangovo išduodantis asmuo | Pratęsta Paskyra | Ne vėliau kaip baigus visus darbus | Nėra |
|  | Pratęsti išduotą Paskyrą-leidimą | Jei nustatytu laiku Paskyroje-leidime nurodyti darbai buvo nebaigti ir reikalingas Paskyros-leidimo pratęsimo laikas, Rangovo asmuo, išdavęs Paskyrą-leidimą, turi išsiaiškinti priežastis ir pratęsti ją arba išduoti naują. | Rangovo išduodantis asmuo | Pratęsta Paskyra-leidimas | Ne vėliau kaip baigus visus darbus | Nėra |

## Pastabos (Baigiamosios nuostatos)

5.1. Dokumento aktualumas bei reikalingi pakeitimai vertinami ne rečiau kaip kartą per metus.

5.2. Už dokumento atnaujinimą atsakingas - Darbuotojų saugos ir aplinkosaugos skyriaus Techninės saugos komandos Techninės saugos specialistas

5.3. Jei Registravimo žurnalas yra ne elektroninės formos, tai jis turi būti sunumeruotas, surištas, antspauduotas ir pasirašytas Bendrovės (Regiono) struktūrinio padalinio vadovo. Paskyras ir Registravimo žurnalą Išduodantis asmuo saugo pagal galiojančiame Bendrovės dokumentacijos plane nurodytus terminus nuo paskutinio įrašo įforminimo žurnale datos.

5.4. Darbų vadovui Išduodančio asmens nurodymai yra privalomi, jei jie neprieštarauja Taisyklių, darbuotojų saugos ir sveikatos norminių aktų ir kitų teisės aktų reikalavimams. Darbų vadovas, pastebėjęs darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės ir kitų norminių aktų pažeidimus, privalo nutraukti darbus ir apie tai informuoti Išduodantįjį asmenį. Jam draudžiama palikti darbo vietoje dirbančią brigadą be priežiūros.

5.5. Asmenys, pažeidę šio Proceso aprašo reikalavimus, saugą gamtinių dujų įrenginiuose reglamentuojančius teisės ir (ar) kitus norminius aktus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

## Priedai

1 priedas. Darbų degiųjų dujų aplinkoje vykdymo paskyra

2 priedas. Paskyrų vykdant darbus degiųjų dujų aplinkoje registravimo žurnalas

3 priedas. Darbų atlikimui pavojingų arba kenksmingų veiksnių veikimo vietose paskyra-leidimas