2.7. Kontrolės matavimų kolonėlių

techniniai reikalavimai

(Versija 2)

Data: 2026-08-04

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1 | Kontrolės matavimo kolonėlė D125 mm |  |  |
| 1.1 | Aplinkos darbo temperatūra | -30 ÷ +60° C |  |
| 1.2 | Unifikuotas kontaktų skydo užraktas | Taip |  |
| 1.3 | Vidinis diametras | Ne mažiau 125 mm, ne daugiau 130 mm |  |
| 1.4 | KMK aukštis | 2000 ± 10 mm |  |
| .1.5 | KMK medžiaga | Nedažytas plastikas, arba plastikas, metalas gruntuotas ir dažytas nemažiau kaip 10 metų neblunkančiais dažais |  |
| 1.6 | Spalva | Pagal RGB skalę R225, G194, B14 (RAL 1012) |  |
| 1.7 | Priėjimas prie kontaktų | Iš visų pusių |  |
| 1.8 | Eksploatavimo laikas | Nemažiau 15 metų |  |
| 1.9 | Kontaktų porų (rinklių) tvirtinimas | Ant DIN bėgelio dvidešimčiai kontaktų porų |  |
| 1.10 | Kontaktų porų komplektacija | 6 vnt. URTK/S-BEN tipo arba lygiaverčiai, lizdai atsparūs korozijai |  |
| 1.11 | Patikimas kontaktas | Iki 16 mm² kabeliui |  |
| 2 | Kontrolės matavimo kolonėlė D90 mm |  |  |
| 2.1 | Aplinkos darbo temperatūra | -30 ÷ +60° C |  |
| 2.2 | Unifikuotas kontaktų skydo užraktas | Taip |  |
| 2.3 | Vidinis diametras | 90 ± 10 mm |  |
| 2.4 | KMK aukštis | 2000 ± 10 mm |  |
| 2.5 | KMK medžiaga | Nedažytas plastikas, arba plastikas, metalas gruntuotas ir dažytas nemažiau kaip 10 metų neblunkančiais dažais |  |
| 2.6 | Spalva | Pagal RGB skalę R225, G194, B14 (RAL 1012) |  |
| 2.7 | Priėjimas prie kontaktų | Iš visų pusių |  |
| 2.8 | Eksploatavimo laikas | Nemažiau 15 metų |  |
| 2.9 | Kontaktų porų (rinklių) tvirtinimas | Ant DIN bėgelio dešimčiai kontaktų porų |  |
| 2.10 | Kontaktų porų komplektacija | 6 vnt. URTK/S-BEN tipo arba lygiavertės, lizdai atsparūs korozijai |  |
| 2.11 | Patikimas kontaktas | Iki 10 mm² kabeliui |  |
| 3 | Kontrolės matavimo kolonėlė D90 mm |  |  |
| 3.1 | Aplinkos darbo temperatūra | -30 ÷ +60° C |  |
| 3.2 | Unifikuotas kontaktų skydo užraktas | Taip |  |
| 3.3 | Vidinis diametras | 90 ± 10 mm |  |
| 3.4 | KMK aukštis | Ne mažiau 2000 mm |  |
| 3.5 | Nuimamos viršutinės dalies aukštis | 1000 ± 10 mm |  |
| 3.6 | KMK medžiaga | Nedažytas plastikas, arba plastikas, metalas gruntuotas ir dažytas nemažiau kaip 10 metų neblunkančiais dažais |  |
| 3.7 | Spalva | Pagal RGB skalę R225, G194, B14 (RAL 1012) |  |
| 3.8 | Priėjimas prie kontaktų | Iš visų pusių |  |
| 3.9 | Eksploatavimo laikas | Nemažiau 15 metų |  |
| 3.10 | Kontaktų porų (rinklių) tvirtinimas | Ant DIN bėgelio dešimčiai kontaktų porų |  |
| 3.11 | Kontaktų porų komplektacija | 6 vnt. URTK/S-BEN tipo arba lygiavertės, lizdai atsparūs korozijai |  |
| 3.12 | Patikimas kontaktas | Iki 10 mm² kabeliui |  |