29.19 Techniniai reikalavimai optinėms daugiamodėms (angl. multi-mode) jungtims („pigtail“) galiniuose paskirstymo įrenginiuose (Versija 3)

Data: 2026-10-31

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Optinės jungties tipas (angl. Connector type) a) | SC/UPC |  |
|  |  | (SC – Simplex) |  |
| 1.1 | Optinės jungties skaidulos tipas a) | ITU-T G.651.1 (OM3, OM4) skaidulai |  |
| 1.2 | Atitikimas standarto reikalavimams a) | LST EN IEC 61754-4 (Fiber optic interfaces - Type SC) |  |
| 1.3 | Tipinis slopinimas jungtyje (Typical insertion loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4) a) | ≤ 0,15 dB |  |
| 1.4 | Maksimalus slopinimas jungtyje (Maximal Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4) a) | ≤ 0,50 dB |  |
| 1.5 | Atspindžių slopinimas nuo jungties (Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-6) a) | ≥ 35 dB |  |
| 1.6 | Optinės jungties patvarumas (angl. Mating durability) a) | ≥ 500 ciklų |  |
| 1.7 | Antgalio medžiaga (angl. Ferrule material) a) | Keraminė arba metalo (viduje) / keraminė |  |
| 1.8 | Antgalio diametras (angl. Ferrule diameter) a) | 2,5 mm ± 0,001 mm |  |
| 1.9 | Jungties korpusas, spalva a) | Plastikas, spalva atitinkanti „OM“ tipo žymėjimą |  |
| 1.10 | Skaidulos apvalkalo diametras (angl. Fiber tight) a) | 900 ± 50 μm |  |
| 1.11 | Skaidulos apvalkalo medžiaga a) | LSZH, LSOH, ULSZH arba lygiaverčiai |  |
| 1.12 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a) | Nuo -20 °C iki +50 °C (vidaus sąlygoms) |  |
|  |  | Nuo -30 °C iki +50 °C (lauko sąlygoms) |  |
| 2. | Optinės jungties tipas (angl. Connector type) a) | ST/UPC (ST – Simplex) |  |
| 2.1 | Optinės jungties skaidulos tipas a) | ITU-T G.651.1 (OM3, OM4) skaidulai |  |
| 2.2 | Atitikimas standarto reikalavimams a) | LST EN IEC 61754-2 (Fiber optic interfaces -Type ST) |  |
| 2.3 | Tipinis slopinimas jungtyje (Typical Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4) a) | ≤ 0,15 dB |  |
| 2.4 | Maksimalus slopinimas jungtyje (Maximal Insertion Loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4) a) | ≤ 0,50 dB |  |
| 2.5 | Atspindžių slopinimas nuo jungties (Return Loss (RL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-6) a) | ≥ 35 dB |  |
| 2.6 | Optinės jungties patvarumas (angl. Mating durability) a) | ≥ 500 ciklų |  |
| 2.7 | Antgalio medžiaga (angl. Ferrule material) a) | Keraminė arba metalo (viduje) / keraminė |  |
| 2.8 | Antgalio diametras (angl. Ferrule diameter) a) | 2,5 mm ± 0,001 mm |  |
| 2.9 | Jungties korpusas a) | Metalas, plastikas |  |
| 2.10 | Skaidulos apvalkalo tipas (angl. Coating type) a) | Tankus vamzdelis (Tight, dry) |  |
| 2.11 | Skaidulos apvalkalo diametras (angl. Tight buffer diameter) a) | 900 ± 0,5 μm |  |
| 2.12 | Skaidulos apvalkalo medžiaga a) | LSZH, LSOH, ULSZH arba lygiavertė |  |
| 2.13 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a) | Nuo -20 °C iki +50 °C (vidaus sąlygoms) |  |
|  |  | Nuo -30 °C iki +50 °C (lauko sąlygoms) |  |
| 2.14 | Teikiamas šviesolaidinis kabelis privalo būti ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos, kartu pateikiama techninė dokumentacija b) arba c) | Privaloma |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gaminio techninis aprašymas;

- Gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.