29.20 Techniniai reikalavimai optinėms vienamodėms (angl. single-mode) jungtims („pigtail“) galiniuose paskirstymo įrenginiuose (Versija 3)

Data: 2026-10-31

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Optinės jungties tipas (angl. Connector type) a) | SC |  |
|  |  | SC – viengubas |  |
| 1.1 | Šlifavimo tipas skaidulai a) | UPC |  |
| 1.2 | Gaminys turi atitikti standartus a) | LST EN IEC 61754-4 |  |
|  |  | LST EN IEC 61755-1 |  |
| 1.3 | Optinės jungties skaidulos tipas a) | ITU-T G.652.D |  |
| 1.4 | Tipinis slopinimas jungtyje (angl. Typical insertion loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4, λ = 1310 / 1550 nm) a) | ≤ 0,12 dB |  |
| 1.5 | Maksimalus slopinimas jungtyje (angl. Maximal insertion loss (IL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-4, λ = 1310 / 1550 nm) a) | ≤ 0,25 dB |  |
| 1.6 | Atspindžių slopinimas nuo jungties (angl. Return loss (RL)) pagal bandymo metodiką (LST EN IEC 61300-3-6, λ = 1310 / 1550 nm) a) | ≥ 50 dB |  |
| 1.7 | Optinės jungties patvarumas (angl. Mating durability) a) | ≥ 500 ciklų |  |
| 1.8 | Antgalio medžiaga (angl. Ferrule material) a) | Keraminė arba metalo (viduje) / keraminė |  |
| 1.9 | Antgalio diametras (angl. Ferrule diameter) a) | 2,5 mm ± 0,001 mm |  |
| 1.10 | Jungties korpusas bei spalva a) | Plastikas, mėlyna |  |
| 1.11 | Skaidulos apvalkalo diametras (angl. Fiber tight) a) | 900 ± 50 μm |  |
| 1.12 | Skaidulos apvalkalo medžiaga a) | LSZH, LSOH, ULSZH arba lygiavertė |  |
| 1.13 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a) | Nuo -20 °C iki +50 °C (vidaus sąlygoms) |  |
|  |  | Nuo -30 °C iki +50 °C (lauko sąlygoms) |  |
| 1.14 | Teikiamas šviesolaidinis kabelis privalo būti ne senesnis kaip 3 metai nuo pagaminimo datos, kartu pateikiama techninė dokumentacija b) arba c) | Privaloma |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gaminio techninis aprašymas;

- Gamintojo deklaracija;

- Tiekėjo deklaracija.