29.26 Techniniai reikalavimai šviesolaidinio kabelio movai (Versija 3)

Data: 2026-10-31

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Movos paskirtis | Pritaikyta šviesolaidinio kabelio sujungimui arba atšakojimui |  |
| 1.1 | Komplektuojamos dalys a) | Šviesolaidinio kabelio tvirtinimo detalės |  |
| 1.2 | Maksimalus leistinas šviesolaidinių skaidulų sujungimų kiekis movoje a) | ≥ 96 vnt. |  |
| 1.3 | Galimas įrengimas a) | Grunte, ore, telekomunikacijų šulinyje |  |
| 1.4 | Kabelio skaidulų sujungimo kasetė a) | Specializuotas sujungimo dėklas, pritaikytas movai |  |
| 1.5 | Suvirinimo vietų kiekis optinėje kasetėje – talpa a) | 24 skaidulos |  |
| 1.6 | Šviesolaidinių skaidulų technologinė atsarga kasetėje į visas jungimo kryptis, įvertinant jungiamų skaidulų kiekį | Ne mažiau kaip 1,2 m |  |
| 1.7 | Skaidulų suvirinimo vietos apsauga (termosusitraukiantis vamzdelis) a) | SMOUV-1120-01 arba analogiškas |  |
| 1.8 | Šviesolaidinių skaidulų lenkimo spindulys movoje | ≥ 30 mm |  |
| 1.9 | Maksimalus leistinas kasečių kiekis movoje a) | ≥ 4 vnt. |  |
| 1.10 | Movos korpuso ypatumai a) | Dielektrinis |  |
|  |  | Hermetiškas |  |
|  |  | Lengvai ardomas, daugkartinio naudojimo su mechaniniu hermetizavimu |  |
| 1.11 | Movos įvadai a) | Ne mažiau kaip vienas ovalinis įvadas kabeliams įvesti |  |
|  |  | Ne mažiau kaip keturi apvalūs įvadai kabeliams įvesti, 5 – 19 mm Ø |  |
| 1.12 | Movos korpuso atsparumas a) | Atsparus smūgiams |  |
|  |  | Atsparus UV spinduliams |  |
| 1.13 | Kabelinių įvadų sandarinimas | Termosusitraukiančiais vamzdeliais |  |
| 1.14 | Eksploatavimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a) | Nuo -35 °C iki +35 °C |  |
| 1.15 | Įrengimo aplinkos temperatūros ribos ne siauresnės nei a) | Nuo +5 °C iki +45 °C |  |
| 1.16 | Tarnavimo laikas a) | ≥ 30 metų |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gaminio techninis aprašymas.