29.29 Techniniai reikalavimai šviesolaidinių kabelių moviniam šuliniui (Versija 1)

Data: 2026-10-31

| Siūlomo gaminio/įrenginio gamintojo pavadinimas |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Siūlomo gaminio/įrenginio pavadinimas, modelis |  | (Pildoma konkurso metu) |  |
| Eil. Nr. | Reikalaujamų standartų pavadinimai, parametrų, funkcijų, aprašymai išpildymas ar savybės | Standartų numeriai, reikalaujamo parametro išpildymo reikšmės | Siūlomo gaminio atitikimą reikalavimams pagrindžiantys dokumentai (Pildoma konkurso metu) |
| 1. | Movinio šulinio (požeminės kameros) paskirtis | Šviesolaidinio kabelio sujungimo ir atšakojimo movai talpinti |  |
| 1.1 | Korpusas su dangčiu a) | Tvirtas, pritaikytas eksploatacijos sąlygoms užkasant grunte |  |
| 1.2 | Korpuso spalva a) | Ryškios spalvos (oranžinės, geltonos, raudonos ir pan.), kontrastuojančios su grunto spalva |  |
| 1.3 | Angos po dangčiu skersmuo a) | ≥ 700 mm |  |
| 1.4 | Dangtis a) | Su sandarikliu |  |
| 1.5 | Išoriniai gabaritai a) | ≥ 900 x 900 x 450 mm |  |
| 1.6 | Įrengimo būdas | Visiškai užkasamas į gruntą |  |
| 1.7 | Atsparumas aplinkai a) | Atsparus korozijai ir cheminių medžiagų poveikiui grunte |  |
| 1.8 | Kabelių, vamzdelių įvadai | Įrengiami montavimo vietoje, sumontuojant sandarinimo elementus |  |
| 1.9 | Žymėjimas vietovėje | Geodezinis pririšimas, sumontuojant žymėjimo zondą ir žymėjimo stulpelį su informacine lentele |  |
| 1.10 | Tarnavimo laikas a) | ≥ 30 metų |  |

Pastabos:

Dokumentacija reikalaujamo parametro atitikimo pagrindimui:

- Gaminio techninis aprašymas.